INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

vypracovaná v zmysle § 30 ods. 1 písm. l) zák. NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A. Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno:  Slovenská banská, spol s r.o.

Sídlo (adresa):	      Hodruša  Hámre č. 388, 966 61 Hodruša  Hámre

IČO:                       315 814 47

Názov prevádzky, pracoviska (adresa): Ťažba  a spracovanie rúd.

Právna forma, 13200

Druh vlastníctva: súkromné

Poznámka: * v zmysle prílohy k Vyhl. ŠÚ SR č. 306/2007 Z.z..

B. Údaje o hodnotení zdravotných rizík, zamestnancoch a pracoviskách

V priebehu roku 2020 došlo k prehodnoteniu zdravotných rizík objektivizáciou pracovného prostredia meraním pevných aerosólov. Na základe nového posúdenia rizík bol podaný nový  návrh na vyhlásenie rizikových prác  Dohľad nad pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a spôsobom vykonávania práce z hľadiska vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov, ako aj hodnotenie zdravotných rizík je zabezpečené zmluvne prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby.

Pracovná zdravotná služba:

Názov, sídlo: ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava

IČO: 35890568

Pracovisko: Žiar nad Hronom

Rozhodnutie o vyhlásení rizikových prác vydal: RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, č. M/2021/01342-5 z 20.12.2021

Počet zamestnancov celkom: 126 z toho 7  žien,

Počet zamestnancov riziku v kategórii 3*..celkom  84, z toho žien 1

v kategórii 4*  celkom  44, z toho žien 0

Poznámka: * iba z počtu zamestnancov celkom.

| Názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní | Opis prác, pracovných činností |
| --- | --- |
| Lámač /pomocný lámač | Vykonáva dobývacie a raziace práce |
| Vrtár | Obsluhuje vrtnú súpravu |
| Banský zámočník ( údržbár) | Zabezpečuje údržbu banských strojov a zariadení |
| Banský elektromechanik | Zabezpečuje plynulý chod elektrických zariadení a údržbu elektroinštalácie |
| Vodič banskej lokomotívy DH/plnič | Obsluhuje dieselovú banskú lokomotívu |
| Pracovník horizontálnej dopravy | Zabezpečuje prísun materiálu a odťažbu rúbaniny z pracovísk |
| THZ | Pravidelne každú zmenu vykonáva kontrolu pracovísk v podzemí |
| Striedavo fárajúci THZ Banský merač Špecialista BOZP Banský geológ | Vykonáva meračské polohopisné a výškopisné práce. Zabezpečuje agendu BOZP a vykonáva kontroly pracovísk. Zabezpečuje geologickú agendu a odber vzoriek horniny. |
| Drvičiar | Obsluha zariadenia na drvenie rúbaniny |
| Mlynár | Obsluha zariadenia na mletie |
| Flotmajster | Obsluha flotačnej linky |
| Elektromechanik | Elektromechanik zabezpečuje plynulý chod elektrotechnických zariadení, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje. |
| Prevádzkový zámočník (údržbár) | Stará sa o prevádzky schopnosť strojných a technologických zariadení v zmysle technických postupov a návodov. |

C. Údaje o faktoroch práce a pracovného prostredia

| Pracovisko | Profesia | Kód profesie* | Rizikový faktor | Špecifikácia faktora, expozícia | Kategória práce | Počet zam. zaradených v riziku celkom/žien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baňa Rozália – podzemie | Lámač/ Pomocný lámač | 8111004 9311003 | Vibrácie | Pôsobiace na ruky | 3 | 27/0 |
|  |  |  | Fyzická záťaž | Celková fyzická záťaž | 3 |  |
|  |  |  | Pevné aerosóly | Horninové pevné aerosóly | 3 |  |
|  |  |  | Karcinogénne a mutagénne faktory | Oxid kremičitý | 3 |  |
|  |  |  | Hluk | Premenný hluk | 4 |  |
|  | Vrtár | 8113002 | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 | 3/0 |
|  |  |  | Hluk | Premenný hluk | 3 |  |
|  | Banský zámočník (údržbár) | 7222003 | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 | 4/0 |
|  | Banský elektromechanik | 7411002 | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 | 3/0 |
|  | Vodič banskej lokomotívy | 8311002 | Vibrácie | Pôsobiace na celé telo | 3 | 10/0 |
|  |  |  | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 |  |
|  |  |  | Karcinogénne a mutagénne faktory | Oxid kremičitý | 3 |  |
|  |  |  | Hluk | Premenný hluk | 4 |  |
|  | Pracovník horizontálnej dopravy | 9311001 | Hluk | Premenný hluk | 3 | 3/0 |
|  |  |  | Vibrácie | Pôsobiace na celé telo | 3 |  |
|  |  |  | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 |  |
|  | THZ | 3121001 | Hluk | Premenný hluk | 3 | 7/0 |
|  |  |  | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 |  |
|  | Striedavo fárajúci THZ (Banský merač, Špecialista BOZP, Banský geológ) | 2146006 2149008 2146002 | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 | 7/0 |
| Povrchové pracoviská (flotačná úpravňa) | Drvičiar | 8112001 | Hluk | Premenný hluk | 3 | 3/0 |
|  |  |  | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 |  |
|  |  |  | Karcinogénne a mutagénne faktory | Oxid kremičitý | 3 |  |
|  | Mlynár | 8112005 | Pevný aerosól | Horninové pevné aerosóly | 3 | 4/0 |
|  |  |  | Karcinogénne a mutagénne faktory | Oxid kremičitý | 3 |  |
|  |  |  | Hluk | Premenný hluk | 4 |  |
|  | Elektromechanik | 7412001 | Hluk | Premenný hluk | 3 | 2/0 |
|  |  |  | Pevný aerosól | Ostatné kremičitany | 3 |  |
|  | Údržbár, zvárač, žeriavnik - viazač | 7222002 | Hluk | Premenný hluk | 3 | 3/0 |
|  |  |  | Pevný aerosól | Ostatné kremičitany | 3 |  |
|  | Flotmajster | 8112005 | hluk | Premenný hluk | 3 | 4/0 |
| Povrchové pracoviská Laboratórium | Mechanická laborantka | 3116010 | hluk | Premenný hluk | 3 | 1/1 |

Poznámka: *  podľa štatist. klasif. ekonom. činností SK  ISCO-08 v zmysle Prílohy k vyhl. ŠÚ SR č.449/2020 Z. z.

Pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia, kedy, č. protokolu:

Hluk

ProCare, a.s. Bratislava, prevádzka Žiar nad Hronom,  protokol č. 10HL/2016. Ing. Milan Čonka - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. OOD/3852/2011 vydané podľa § 15 a § 16 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí. Protokol o meraní hluku v pracovnom prostredí č. 95HL/2017 zo dňa 18.10.2017

Vibrácie

# RNDr. František Kubovič, Ing. Peter Mihál Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. ZHHSR/9517/2007 protokol č. 13923/2016 zo dňa 15.2.2016. Protokol o meraní vibrácií v pracovnom prostredí č.  24VIB/2017 zo dňa 12.6.2017.

Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže zo dňa 20.2.2017 ProCare a.s. prevádzka Žiar nad Hronom.

Pevné aerosóly Ing. Elena Lehotská – VEGA, 038 02 Dražkovce 26. PROTOKOL č. 096/11,

Ing. Milan Čonka - Osvedčenia o odbornej spôsobilosti č. OOD/1092/2011, č. OOD/4250/2011, Protokol o meraní pevných aerosólov v pracovnom ovzduší č. 15PA/2020

D. Údaje o opatreniach na zníženie zdravotných rizík

Vykonané technické, organizačné a iné opatrenia :

- Na ochranu zamestnancov zaradených v profesii mlynár,  pred škodlivými účinkami hluku bola v mlynici nainštalovaná zvukotesná kabína.

- Vyvložkovanie vnútorných častí guľových mlynov č 2 a č. 4 tlmiacim materiálom na zníženie expozície hlukom a zníženie opotrebovávania oceľových gúľ využívaných na mletie.

- Zamestnanci sú pravidelne oboznamovaní s technologickými pracovnými postupmi, pričom vedúci zamestnanci pravidelne kontrolujú ich dodržiavanie pri výkone pracovných činností u zamestnancov.

- Používané dieselové lokomotívy boli nahradené akumulátorovými lokomotívami.

- Zamestnávateľ zabezpečuje informovanie zamestnancov o možných zdravotných rizikách vyplývajúcich z expozície hluku, pevných aerosólov a vibrácií.

- Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom vhodné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), vyžaduje a kontroluje ich používanie, zabezpečuje ich údržbu a výmenu pri strate ich funkčnosti, resp. poškodení( vypracovaná smernica na poskytovanie OOPP).

- Zamestnávateľ zabezpečil dohľad nad pracovným prostredím a zdravotný dohľad (výkonom cielených lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci )prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby.

- Pravidelne sa vykonáva kontrola technického stavu jednotlivých strojno – technologických zariadení, smerujúca k eliminácii nepriaznivých účinkov v dôsledku opotrebenia a mechanických porúch strojov a zariadení

- Na elimináciu expozície vibráciami boli zakúpené ďalšie tri vrtné súpravy VS 1.

Plánované technické, organizačné a iné opatrenia:

- Vykonávanie vstupných a pravidelných periodických školení zamestnancov z BOZP, ktorých súčasťou je informácia o riziku hluku a o ochrane zdravia pred jeho účinkami v zmysle prevádzkového poriadku.

- Používanie emulzných čerpateľných trhavín, ktoré vlastnosti výbušnín získajú až po zmiešaní nevýbušných látok a po ich chemickej  reakcii vo vývrte.

- Zakúpenie ďalších vrtných súprav VS 1.

- Vykonanie pravidelných opakovaných meraní hluku na pracoviskách a meraní po každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť hlukovú situáciu na pracoviskách.

- Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok podľa výsledkov posúdenia rizika.

E. Údaje o zabezpečení zdravotného dohľadu, hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci

Pracovná zdravotná služba: Názov: ProCare, a.s. Sídlo: Einsteinova 23 – 25, 851 01 Bratislava Zariadenie, lekár: všeobecní lekári, MUDr. Miloš Hrozenský – pracovný lekár, Poliklinika Priemyselná 12, Žiar nad Hronom. IČO: 35890568

Sledovaním a hodnotením zdravotného stavu prostredníctvom zabezpečovania posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom LPP, neboli zaznamenané žiadne významné zmeny na zdraví zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej práci. V priebehu roka 2021 nebolo u zamestnancov v spoločnosti vyslovené žiadne podozrenie na chorobu z povolania.

V roku 2021 bolo vykonaných spolu 85 lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov pracujúcich v 3 a 4  kategórii rizika  s nasledovnými závermi:

a)- spôsobilý na výkon posudzovanej činnosti  					84     zamestnancov

b)- spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením              	 1       zamestnancov

c)- dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce               			 0       zamestnancov

Jeden zamestnanec bol dočasne preradený na inú prácu, pri ktorej nie je vystavený riziku vibrácií.

Hodruša -  Hámre, 14. 01. 2022	                       		 ........................................................

JUDr. Peter Kozák

konateľ spoločnosti